Матирующая паста ADVANCED G MATT

ADANCED G MATT FLATTING LIQUID

[Краткое описание]

При подготовке поверхности к покраске, использование матирующей пасты ADVANCED G MATT предотвращает образование глубоких царапин, заметных после нанесения бесцветного лака. Обеспечивает равномерную матовую поверхность, для лучшей адгезии (способность прилипания лакокрасочного материала к различным поверхностям). Матирующие пасты ADVANCED G MATT это инновационное решение для обычных подготовительных работ.

Характеристики и преимущества:

- Обеспечивает равномерную матовую поверхность, для лучшей адгезии.

- Ускоряет процесс подготовки поверхности, не оставляя следов и царапин.

- Содержит детергент, благодаря чему удаляет воск и повседневную грязь с лакокрасочной поверхности

- В результате применения не теряется интенсивность цвета и не обесцвечивается лакокрасочный слой.

- Легко смывается, особенно при использовании полировочной ткани Farecla.

- Не содержит силикона

Поверхности:

Любые окрашенные поверхности

[Таблица]

Ассортимент:

| Продукт | Старый код | Новый код | Упаковка | Кол-во в коробке | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-matt жидкая матирующая паста | 15-0-067 | 1-6-010 | 500 г. | 12 | Нет |
| G-matt комплект для матирования | 15-0-066 | 1-6-020 | 1 набор | 6 | Нет |
| G-matt резиновая основа для ручных работ | 15-0-068 | 1-6-030 | 1 шт. | 6 | Нет |
| G-matt скотч-брайт, 10шт. | 15-0-069 | 1-6-040 | 10 шт. | 6 | Нет |

[Инструкция]

Использование:

Прикрепите G-Matt скотч-брайт к G-Matt резиновой основе. Встряхните несколько раз бутылку с матирующей пастой.Нанесите небольшое количество пасты прямо на скотч-брайт.Нанесите немного чистой воды (предпочтительно их специального распылителя) на обрабатываемую поверхность.Применяйте нарастающее давление, растирая пасту по поверхности продольными движениями «вперёд-назад».

Когда поверхность будет обработана, удалите продукты обработки с помощью чистой хлопчатобумажной ткани. Для наилучшего и быстрого результата используйте полировочную ткань Farecla. Тщательно обезжирьте поверхность.

G-Matt Pad, G-Matt Block

Полировочная паста G3

G3 REGULAR GRADE PASTE

Полировочная паста, используется на большинстве лакокрасочных покрытий и на стеклянном волокне, укрепленным пластиком (GRP), ламинатах, лакированной мебели и свежеокрашенных поверхностях. Обеспечивает превосходную равномерную отделку. Наносится вручную или с применением машинки.

Характеристики и преимущества:

- Удаляет шлифовальный след, оставленный бумагой Р1500 легко и быстро.

- Используя воду, можно добиться совершенного результата за одну операцию.

- Не содержит силикона

- Ручное и машинное применение.

Поверхности:

- HS лакокрасочные поверхности

- MS лакокрасочные поверхности

- Поверхности, окрашенные оригинальной заводской краской.

Дефекты:

- Водяные пятна

- Кипение

- Кратера

- Перепыл

- Потёки

- Проявление шлифовальных царапин

- Пылевые включения

- Сухое напыление

- Шагрень

- Царапины

Ассортимент:

| Продукт | Старый код | Новый код | Упаковка | Кол-во в коробке | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Универсальная паста G3 | 15-0-000 | 1-0-010 | 250г | 24 | 28г |
| Универсальная паста G3 | 15-0-005 | 1-0-020 | 400г | 12 | 44,8г |
| Универсальная паста G3 | 15-0-016 | 1-0-030 | 1кг | 12 | 112г |
| Универсальная паста G3 | 15-0-010 | 1-0-040 | 3кг | 4 | 336г |

Использование:

Убедитесь, что обрабатываемая поверхность полностью высушена, чистая и обезжирена. Если необходимо, удалите дефекты на поверхности шлифовальной бумагой Р1500.

Машинное полирование

Нанесите небольшое количество пасты на поверхность при помощи ткани. Обмакните полировальник в чистой воде и закрепите его на полировальной машине. Отожмите избыток воды. Начните полировать со скоростью около 1800 об/мин. Поддерживайте полировальник влажным. Если необходимо, добавьте воды из распылителя. Регулярно проверяйте удалены ли дефекты на поверхности. При окончании полирования применяйте лёгкое нажатие и только с водой. Удалите продукты полирования тканью Farecla. Тщательно протрите поверхность полировальной тканью Farecla для получения идеального результата.

Ручное полирование

Используйте влажную и чистую ткань. Натирайте пасту, применяя достаточно сильное нажатие в направлении «сверху-вниз». Регулярно меняйте направление движения, чтобы обеспечить равномерность обработки. Регулярно переворачивайте ткань. Тщательно протрите поверхность полировальной тканью Farecla для получения идеального результата.

Полировочная эмульсия G3 LIQUID

ADVANCED G3 LIQUID

Передовая формула этой пасты собрала в себя все свойства пасты G3 и дополнительные преимущества.

Характеристики и преимущества:

- Удаляет шлифовальный след, оставленный бумагой Р1500 легко и быстро.

- Используя воду, можно добиться совершенного результата за одну операцию.

- Уменьшаются брызги – сокращается время на очистку поверхности.

- Не содержит силикона.

- Быстрый результат и высокий блеск на автомобильных и индустриальных поверхностях, а также жёстких пластиках.

- Сохраняет поверхность прохладной при использовании как влажного, так и сухого полировальника.

- Не высыхает во время использования – легко очищать поверхность.

Поверхности:

- Современные HS лакокрасочные поверхности.

- MS лакокрасочные поверхности.

- Поверхности, окрашенные оригинальной заводской краской.

Дефекты:

- Водяные пятна

- Кипение

- Кратера

- Перепыл

- Потёки

- Проявление шлифовальных царапин

- Пылевые включения

- Сухое напыление

- Шагрень

- Царапины

Ассортимент:

| Продукт | Старый код | Новый код | Упаковка | Кол-во в коробке | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Универсальная паста G3 Liquid | 15-2-007 | 1-0-050 | 0,5л | 12 | 78,5г |
| Универсальная паста G3 Liquid | 15-2-008 | 1-0-060 | 1 л | 6 | 157г |
| Универсальная паста G3 Liquid | 15-2-009 | 1-0-070 | 3,78 л | 2 | 597г |

Использование:

Убедитесь, что обрабатываемая поверхность полностью высушена, чистая и обезжирена. Если необходимо, удалите дефекты на поверхности шлифовальной бумагой Р1500.

Машинное полирование

Нанесите небольшое количество пасты на поверхность. Увлажните полировальник с помощью распылителя и закрепите его на полировальной машине. Начните полировать со скоростью около 1800 об/мин. Регулярно проверяйте удалены ли дефекты на поверхности. При окончании полирования применяйте лёгкое нажатие. Удалите продукты полирования тканью Farecla. Тщательно протрите поверхность полировальной тканью Farecla для получения идеального результата.

Ручное полирование

Используйте влажную и чистую ткань. Натирайте пасту, применяя достаточно сильное нажатие в направлении «сверху-вперёд». Регулярно меняйте направление движения, чтобы обеспечить равномерность обработки. Регулярно переворачивайте ткань. Тщательно протрите поверхность полировальной тканью Farecla для получения идеального результата.

Полировочная паста G4

G4 PASTE

Паста G4 HS используется на HS лакокрасочных и твёрдых поверхностях. Эта паста специально разработана для любых видов HS красок и лаков.

Характеристики и преимущества:

- Обеспечивает прекрасный блеск за один шаг.

- Не содержит силикона.

- Ручное и машинное применение.

- Отличный блеск – не надо пасты для глянца.

- Сокращает количество брызг.

Поверхности:

- Затвердевшие лакокрасочные поверхности

- Поверхности, окрашенные оригинальной заводской краской.

- HS лакокрасочные поверхности

Дефекты:

- Перепыл

- Пылевые включения

- Сухое напыление

- Царапины

- Шлифовальный след от бумаги Р2000 и более

Ассортимент

| Продукт | Старый код | Новый код | Упаковка | Кол-во в коробке | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паста для HS лаков G4 | 15-0-019 | 1-3-010 | 400г | 12 | 38г |

Полировочная эмульсия G4 LIQUID

ADVANCED G4 LIQUID

Специально разработана для затвердевших HS поверхностей и удаления бликов.

Характеристики и преимущества:

- Удаляет блики и царапины с заводских поверхностей.

- Обеспечивает превосходный блеск за один шаг.

- Только для машинного использования.

Поверхности:

- Затвердевшие лакокрасочные поверхности

- Поверхности, окрашенные оригинальной заводской краской.

- HS лакокрасочные поверхности

Дефекты:

- Перепыл

- Пылевые включения

- Сухое напыление

- Царапины

Ассортимент

| Продукт | Старый код | Новый код | Упаковка | Кол-во в коробке | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паста для HS лаков G4 Liquid | 15-0-021 | 1-3-020 | 1 л | 12 | 135,9г |

Полировочная паста G6

G6 REGULAR GRADE PASTE

Предназначена для обработки затвердевших, старых поверхностей.

Характеристики и преимущества:

- Устраняет глубокие следы, возникшие в результате матирования, а также других дефектах поверхностей.

- Идеальна для старых, затвердевших поверхностей, таких как твёрдый пластик.

- Удаляет шлифовальный след, оставленный бумагой Р1500 легко и быстро.

- Используется с водой для достижения идеального результата.

- Не содержит силикона.

- Ручное и машинное применение.

Поверхности:

- Затвердевшие MS и 2К покрытия.

Дефекты:

- Пылевые включения

- Сухое напыление

- Кратера

- Кипение

- Потёки

- Проявление шлифовальных царапин

- Шагрень

Ассортимент

| Продукт | Старый код | Новый код | Упаковка | Кол-во в коробке | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паста для твёрдых, старых поверхностей G6 | 15-0-025 | 1-1-010 | 400г | 12 | 44,8г |
| Паста для твёрдых, старых поверхностей G6 | 15-0-030 | 1-1-020 | 3кг | 4 | 336г |

Полировочная паста G10

G10 EXTRA FINE GRADE LIQUID

## Ультратонкий абразивный состав, который навсегда удаляет незначительные дефекты. Деликатные абразивные свойства молочка позволяют навсегда удалить риски, а не только их сгладить. Таким образом они не появляются снова после мойки кузова.

Характеристики и преимущества:

- Доводит восстановленную поверхность до оригинальной заводской окраски.

- Не содержит силикона.

- Ручное и машинное применение.

- Устраняет лёгкие дефекты.

- Очищает и восстанавливает первоначальный цвет на выцветших поверхностях.

- Идеально подходит для тёмных цветов.

- Может быть использована для местных ремонтов или просто для улучшения блеска.

Поверхности:

- На участках переходов.

- HS и MS лакокрасочные поверхности.

- Поверхности, окрашенные оригинальной заводской краской.

Дефекты:

- Перепыл

Ассортимент

| Продукт | Старый код | Новый код | Упаковка | Кол-во в коробке | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тонкая паста для блеска G10 Liquid | 15-0-040 | 1-4-010 | 0,5 л | 12 | 96г |
| Тонкая паста для блеска G10 Liquid | 15-0-045 | 1-4-020 | 1 л | 6 | 193г |

Эмульсия для полировки “всухую” TOTAL

TOTAL DRY USE LIQUID

Специально разработана для использования на сухо. Способна удалить шлифовальный след, оставленный бумагой Р1500, с достижением высококачественного блеска.

Характеристики и преимущества:

- Только для использования на сухо.

- Очень быстро достигается блестящий результат.

- Значительно сокращает время очистки поверхности после полирования.

- Не содержит силикона.

- Ручное и машинное применение.

Поверхности:

- Все типы ремонтных красок и лаков.

- Особенно подходит для свежеокрашенных поверхностей.

Дефекты:

- Водяные пятна

- Кипение

- Кратера

- Перепыл

- Потёки

- Проявление шлифовальных царапин

- Пылевые включения

- Сухое напыление

- Шагрень

- Царапины

Ассортимент

| Продукт | Старый код | Новый код | Упаковка | Кол-во в коробке | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паста в сухую Total | 15-2-022 | 1-2-010 | 1 л | 6 | 170г |

Использование:

- Придание блеска

Универсальная полировочная паста

UNIVERSAL COMPOUND

- Паста общего применения - самое подходящее средство для всех лакокрасочных покрытий

- Качественный товар по умеренной цене

- Превосходный отделочный эффект, даже при удалении следов после абразива Р1500

- Высокий блеск

- Надежность применения поддерживается многолетним опытом фирмы FARECLA

- Не содержит силикона

- Предназначена для ручного или машинного применения

Жидкий воск

WAX TOP

Описание продукта

Жидкий воск для придания блеска для использования на полностью высохших отремонтированных поверхностях. Этот революционный новый продукт специально разработан для использования в автосалонах для быстрого и лёгкого придания высококачественного и долговременного блеска.

Характеристики и преимущества

- Обеспечивает стойкий необыкновенно высококачественный блеск.

- Обладает превосходной стойкостью до 3-х месяцев.

- Отлично скрывает незначительные дефекты лакокрасочной поверхности.

- Легко наносится и смывается, не высыхает на панелях.

- Только для ручного применения.

- Обладает превосходными водо- и грязеотталкивающими свойствами.

Поверхности
Любые полностью высохшие лакокрасочные поверхности

Ассортимент

| Продукт | Индекс | Упаковка | Кол-во в коробке | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкий воск Wax Top | 1-5-050 | 1 л | 6 | 180г |
| Жидкий воск Wax Top | 1-5-060 | 3,75 л | 2 | 681г |

Использование

- Вымойте и высушите автомобиль, если это необходимо.

- Хорошо взболтайте бутылку воска перед использованием.

- Нанесите небольшое количество воска на чистую хлопчатобумажную ткань.

- Нанесите с помощью этой ткани воск на лакокрасочную поверхность, используя лёгкое давление и перекрывающие движения. Убедитесь, что вся поверхность покрыта воском.

- Дайте воску слегка высохнуть до состояния матовой поверхности.

- Разотрите поверхность, используя чистую мягкую полировальную салфетку. Идеально подходит салфетка Farecla Finishing cloth .

- Можно наносить воск под прямыми солнечными лучами.

Неабразивная паста для блеска GOLD TOP

GOLD TOP MACHINE GLAZE

Высокопроизводительная неабразивная паста для блеска для машинного применения. Обеспечивает стойкий высококачественный блеск.

Характеристики и преимущества:

- Обладает водоотталкивающими свойствами

- Обеспечивает долговременный высококачественный блеск, даже после мойки автомобиля.

- Легко наноситься и смывается, не высыхает на панелях.

- Очень быстра и экономична, требуется минимальное количество для достижения результата.

Поверхности:

- HS лакокрасочные поверхности

- MS лакокрасочные поверхности

- Поверхности, окрашенные оригинальной заводской краской.

Ассортимент

| Продукт | Старый код | Новый код | Упаковка | Кол-во в коробке | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паста для машинной обработки с высоким глянцем | 15-2-017 | 1-5-030 | 0,5 л | 12 | 148г |
| Паста для машинной обработки с высоким глянцем | 15-2-018 | 1-5-040 | 1 л | 6 | 296г |

Использование:

Закрепите полировальник G-Mop на полировальной машине. Нанесите небольшое количество пасты на обрабатываемую поверхность, размажьте её, используя полировальник перед тем, как включить машину. Включите машинку и, прикладывая лёгкое нажатие, полируйте до достижения требуемого блеска. Вытрите поверхность салфеткой Farecla для удаления излишков пасты.

Неабразивная паста для блеска BLACK TOP

BLACK TOP HAND GLAZE

Высокопроизводительная неабразивная паста для блеска для ручного применения. Обеспечивает стойкий высококачественный блеск.

Характеристики и преимущества:

- Не высыхает во время использования, даже под прямыми солнечными лучами.

- Обладает водоотталкивающими свойствами

- Обеспечивает долговременный высококачественный блеск, даже после мойки автомобиля.

- Легко наноситься и смывается, не высыхает на панелях.

- Очень быстра и экономична, требуется минимальное количество для достижения результата.

- Отсутствуют летучие вещества.

Поверхности:

- HS лакокрасочные поверхности

- MS лакокрасочные поверхности

- Поверхности, окрашенные оригинальной заводской краской.

Ассортимент

| Продукт | Старый код | Новый код | Упаковка | Кол-во в коробке | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паста для ручной обработки с высоким глянцем | 15-2-014 | 1-5-010 | 0,5 л | 12 | Нет |
| Паста для ручной обработки с высоким глянцем | 15-2-015 | 1-5-020 | 1 л | 6 | Нет |

Использование

Встряхните несколько раз бутылку с пастой перед использованием. Нанесите небольшое количество пасты чистой салфеткой Farecla. Прикладывая лёгкое нажатие, нанесите пасту на поверхность, применяя круговые движения. Используя полировочную салфетку Farecla обработайте поверхность до достижения требуемого блеска.

Абразивная паста PROFILE 200

PROFILE 200 COARSE CUT

Грубая абразивная паста для удаления крупных дефектов.

Характеристики и преимущества:

- Удаляет шлифовальный след, оставленный бумагой Р1000.

- Разработана для быстрого удаления дефектов.

- Не содержит силикона.

- Только для машинного использования.

Поверхности:

- Молдинги и формы.

- Твёрдые пластики GRP и композиты/

- Акриловые и другие пластики.

- Мебельные поверхности.

- Твёрдые поверхности.

Ассортимент

| Продукт | Старый код | Новый код | Упаковка | Кол-во в коробке | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profile 200 полировальная паста 3,5кг | 15-3-010 | 1-8-020 | 3,5кг | 4 | Нет |
| 8" AGM шерстяной круг на липучке | 15-4-000 | 1-7-100 |  | 6 | Нет |
| 8" AGM шерстяной круг отделочный | 15-4-001 | 1-7-120 |  | 6 | Нет |
| 8" AGM подложка пластиковая 14мм | 15-4-002 | 1-7-190 |  | 6 | Нет |

Использование:

Нанесите небольшое количество пасты на чистую ткань и разотрите по поверхности. Прикрепите полировальник к полировальной машине. Начните полировать на скорости 1800 – 2500 об/мин. Постоянно двигайте полировальником по поверхности, пока не устраните дефекты. Затем используйте пасту Profile 400 для достижения лучшего блеска.

Абразивная паста PROFILE 400

PROFILE 400 MEDIUM CUT

Средняя абразивная паста.

Характеристики и преимущества:

- Удаляет шлифовальный след, оставленный бумагой Р1200-1500.

- Разработана для быстрого удаления дефектов при минимизации круговых полировальных следов.

- Не содержит силикона.

- Для ручного и машинного использования.

Поверхности:

- Молдинги и формы.

- Твёрдые пластики GRP и композиты/

- Акриловые и другие пластики.

- Мебельные поверхности.

- Твёрдые поверхности.

Ассортимент

| Продукт | Старый код | Новый код | Упаковка | Кол-во в коробке | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profile 400 полировальная паста | 15-3-011 | 1-8-030 | 1 л | 6 | 176,8г |
| 8" AGM шерстяной круг на липучке | 15-4-000 | 1-7-100 | 1 | 6 | Нет |
| 6" AGM шерстяной круг отделочный | 15-4-003 | 1-7-110 | 1 | 6 | Нет |
| 8" AGM шерстяной круг отделочный | 15-4-001 | 1-7-120 | 1 | 6 | Нет |
| 8" AGM подложка пластиковая 14мм | 15-4-002 | 1-7-190 | 1 | 6 | Нет |

Использование

Прикрепите шерстяной полировальник к полировальной машине. Нанесите небольшое количество пасты на полировальник. Размажьте пасту по поверхности для минимизации в дальнейшем брызг. Начните полировать на скорости 1800 – 2500 об/мин. Постоянно двигайте полировальником по поверхности, пока не устраните дефекты.

Абразивная паста PROFILE 600

PROFILE 600 FINE CUT

Тонкая полировальная паста.

Характеристики и преимущества:

- Удаляет шлифовальный след, оставленный водостойкой или сухой бумагой Р2000.

- Удаляет мелкие дефекты, обеспечивая при этом великолепный глянец.

- Обновляет цвет поверхности.

- Особенно подходит для окончательной отделки тёмных поверхностей.

- Для ручного и машинного использования.

Поверхности:

- Молдинги и формы.

- Твёрдые пластики GRP и композиты/

- Акриловые и другие пластики.

- Мебельные поверхности.

- Твёрдые поверхности.

Ассортимент

| Продукт | Старый код | Новый код | Упаковка | Кол-во в коробке | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profile 600 полировальная паста | 15-3-012 | 1-8-040 | 1 л | 6 | 193г |
| 8" AGM шерстяной круг на липучке | 15-4-000 | 1-7-100 | 1 | 6 | Нет |
| 6" AGM шерстяной круг отделочный | 15-4-003 | 1-7-110 | 1 | 6 | Нет |
| 8" AGM шерстяной круг отделочный | 15-4-001 | 1-7-120 | 1 | 6 | Нет |
| 8" AGM подложка пластиковая 14мм | 15-4-002 | 1-7-190 | 1 | 6 | Нет |

Использование

Прикрепите шерстяной полировальник к полировальной машине. Нанесите небольшое количество пасты на полировальник. Размажьте пасту по поверхности для минимизации в дальнейшем брызг. Начните полировать на скорости 1800 – 2500 об/мин. Постоянно двигайте полировальником по поверхности, пока не достигнете требуемого глянца.

Неабразивная паста PROFILE GLAZE

PROFILE GLAZE

Окончательная неабразивная паста для блеска.

Характеристики и преимущества:

- Повышает степень глянца.

- Обеспечивает надёжную защиту от грязи и воды.

- Особенно подходит для окончательной отделки тёмных поверхностей.

- Только для машинного использования.

Поверхности:

- Молдинги и формы.

- Твёрдые пластики GRP и композиты/

- Акриловые и другие пластики.

- Мебельные поверхности.

- Твёрдые поверхности.

Ассортимент

| Продукт | Старый код | Новый код | Упаковка | Кол-во в коробке | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profile Glaze глянец | 15-3-013 | 1-8-050 | 1 л | 6 | 193г |
| 8" AGM полировальный круг отделочный |  | 1-7-130 | 1 | 6 | Нет |
| 6" AGM чёрный финишный на липучке | 15-0-083 | 1-7-050 | 2 | 24 | Нет |
| 6" AGM подложка пластиковая 14мм |  | 1-7-160 | 1 | 6 | Нет |

Использование

Прикрепите шерстяной полировальник к полировальной машине. Нанесите небольшое количество пасты на полировальник. Размажьте пасту по поверхности для минимизации в дальнейшем брызг. Начните полировать на скорости 1800 – 2500 об/мин. Постоянно двигайте полировальником по поверхности, пока не достигнете требуемого глянца.

Антизапотеватель стекла Anti Mist

ANTI MIST TREATMENT

Средство против запотевания стекла Farecla Anta Mist – совершенный продукт, который гарантирует всегда чистое от запотевания стекло и обеспечивает безопасное вождение.

Очень легко использовать – просто распылите средство на стекло и вытрите. Невидимые нано-частицы прикрепятся к стеклу и предотвратят образование конденсата во время холода.

Нанотехнология

Нанотехнология – это, вероятно, самое захватывающее и далеко идущее достижение в современной химии. Микроскопичные в размере наночастицы объединяются в уникальные формулы, создавая таким образом продукты значительно лучшие, чем мы могли бы вообразить. Формула в продукте Farecla против запотевания стекла обеспечивает всегда кристально чистое стекло внутри автомобиля. Вы увидите разницу!

Использование:

Распылите средство на стекло и затем вытрите его чистой полировальной салфеткой насухо.

Обработанную поверхность следует содержать в чистоте во избежание образования конденсата.

Антидождь стекла Rain Repellent

RAIN REPELLENT

Средство «Анти дождь» - уникальное решение противостоять дождю, улучшая видимость и обеспечивая безопасную езду.

Система состоит из двух стадий и содержит передовую нанотехнологию, которая предоставляет прекрасные результаты, которые не могли быть достигнуты ранее.

Первая стадия – это стадия очистки стекла специальным молочком, которое удаляет грязь и такие трудноудаляемые частицы, как насекомые, намного лучше, чем обычные чистящие средства.

Вторая стадия – это нанесение средства, содержащее наночастицы, которые образуют тончайшую плёнку на стекле, способствующую удалению воды со стекла с помощью аэродинамики автомобиля.

Таким образом, достигается выдающаяся видимость. Такого покрытия хватает более, чем на 10 000 км, которое даже может противостоять автомобильным мойкам.

Использование:

Очистка

Встряхните бутылку перед использованием. Предварительно очистите стекло, используя очищающее молочко и влажную чистую ткань. Затем нанесите небольшое количество молочка на ткань и удаляйте все частицы грязи со стекла, используя достаточно крепкое нажатие и круговые движения. Если требуется, регулярно добавляйте очищающего молочка. Вытрите насухо чистой тканью. Брызги на резиновых уплотнителях легче удалить используя воду. Убедитесь, что стекло тщательно протёрто и сухое перед следующей стадией.

Защита

Нанесите небольшое количество средства на одну из сторон аппликатора. Используя аппликатор, нанесите средство на стекло. Когда стекло будет полностью покрыто, вытрите его, используя влажную ткань. Переверните аппликатор и натрите стекло до кристально чистого состояния.